Lista 2

- Determine VL(t)= L diL(t)/dt e esboce o seu gráfico, sabendo que

IL(t) = K (t).

- Dada as figuras abaixo, determine a energia total envolvida e esboce p(t):

- Para o circuito abaixo, escreva todas as possíveis equações da Leis de Kirchhoff (tensão e corrente):

- Fazer o balanço de potências no circuito abaixo:

- Seja o circuito abaixo:

- Determine a potência em cada fonte de tensão

- Mostre que o total de potência gerada é igual ao total de potência dissipada pelos resistores.

R: a) P230 = 5750W. P260 = 5200W. Pgerada = 10950 = Pdissipada

- Encontre a tensão v no circuito abaixo:

R: v = 5.55V

- Abaixo tem-se os pares de valores de tensão e corrente medidos nos terminais do dispositivo. Pede-se:

- Construa um modelo para o dispositivo que está no interior da caixa

- Usando este modelo, determine a potência que o dispositivo forneceria a um resistor de 10

R: b) 40W

- A conexão abaixo é válida? Determine a potência total nas fontes de tensão.

R: 200W

- A tabela abaixo mostra a relação entre a tensão e a corrente para uma fonte de corrente real. Pede-se:

- Gráfico de is em função de vs.

- Construa um modelo para a fonte que seja válido no intervalo 0vs30V, com base na equação da reta plotada no item (a).

- Use o modelo para determinar a corrente que atravessa um resistor de 3k ligado aos terminais da fonte.

- Use o modelo para determinar a tensão da fonte em circuito aberto?

- Explique por que as respostas dos itens (d) e (c) não são iguais.

- O resistor variável R do circuito abaixo é ajustado para que ia seja igual a 1A. Determine o valor de R.

- Um dispositivo muito útil nos carros modernos é o desembaçador de vidro traseiro. Ele é composto por condutores pintados sobre o vidro, usando tinta resistiva. A figura abaixo mostra o desenho do vidro traseiro com as dimensões da rede e, ao lado, o circuito equivalente. Ignore a resistência da fiação que liga a bateria aos pontos C e D.

Para cumprir uma exigência do projeto, é necessário que os segmentos AB , CD , EF , CA , CE , DB , DF dissipem a mesma potência por unidade de comprimento. Considerando essa dissipação igual a 1 W/cm, calcule:

a) o valor do resistor R1;

b) os valores dos resistores R2 e R3;

c) a resistência equivalente entre os pontos C e D.

- Para o circuito abaixo, calcule i e v0 :

R: Vo=2V

- Determine v1  e vg no circuito abaixo , sabendo que v0 é 250mV.