Prova 1 – 22/04/2009

Nome: ................................................................................................................   Nota: ....................

- Explique em poucas palavras a relação entre variedade de produto e quantidade de produção. (2 pontos)

- Relacione as figuras abaixo com a tabela, sobre os tipos de layouts: (2 pontos)

  - (b)

  - (d)

(	) Layout Fixo

(	) Layout Celular

(	) Layout de Processo

(	) Layout de Produto

- Com relação ao processo de automatização e operações de manufatura numa empresa, assinale as sentenças verdadeiras: (2 pontos)

(	) A informatização dentro de uma empresa, como programas de suporte ao planejamento por exemplo, também é considerado automatização

(	) Na automação dos equipamentos, a automação fixa geralmente aplica-se na produção baixa

(	) A automação programável é indicada para a produção em lote, sendo que o changeover time pode não ser desprezível

(	) Os Job Shops por terem a característica de produção de uma larga variedade de produtos, a automação flexível é necessária nesse caso

(	) A redução do custo de trabalho, ou seja, a redução do custo unitário do produto de uma empresa não é uma razão para a automatização

(	) Manufaturar é o processo que altera as propriedades de um material para criar um produto e nele sempre se tem valor agregado

(	) Do tempo total que o produto fica na fábrica, aproximadamente 15% ele fica sendo processado em máquinas

- Suponha que uma companhia projetou uma nova linha de produto e está planejando construir uma nova planta para manufaturar esta linha. A nova linha consiste de 10 tipos de produtos diferentes e para cada tipo de produto a companhia quer produzir 100 unidades anualmente. Os produtos possuem em média 100 componentes cada e o número médio de operações de processamento para cada componente é 10. Tudo é produzido pela fábrica. Cada passo do processamento leva em média 1min. Determine: (2 pontos)

a) Quantos produtos anualmente são produzidos

b) Quantas peças anualmente são produzidas

c) Quantas operações anualmente

d) Quantos trabalhadores serão necessários para a planta (250 dias/ano)

- Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas sentenças abaixo: (2 pontos)

(	) Se uma máquina opera 1 turno por dia nos 5 dias da semana e sua taxa de produção é 15 unidades por hora, então sua Capacidade de Produção é de 600 unidades por semana. Obs: 1 turno = 8 horas por dia.

(	) Numa dada semana a máquina obteve uma Utilização de 70%, logo ela produziu 420 peças.

(	) A Disponibilidade de uma máquina está relacionado com a facilidade ou não de acesso à mesma.

(	) Uma empresa que deseja ser competitiva deve se preocupar com o MLT (manufacturing lead time), tentando torná-lo o maior possível.