# LINEARIDADE E SUPERPOSIÇÃO

## COMPONENTES DA EQUIPE:

## OBJETIVOS:

- Verificação experimental dos princípios da linearidade e superposição em um circuito elétrico simples.

## PARTE TEÓRICA:

O Teorema da Superposição constitui-se em uma conseqüência da linearidade de alguns circuitos elétricos.  Um circuito elétrico é dito linear se pode ser verificado o princípio da linearidade e da superposição.  Seja um circuito qualquer, no qual denotaremos por “E” e “S”, respectivamente, a entrada e a saída.

Figura 3.1 – Circuito Linear.

### Princípio da LINEARIDADE

Se a fonte que alimenta o circuito é multiplicada por uma constante, todas as respostas forçadas nos diferentes elementos também serão multiplicadas pela mesma constante.

E1(t)Produz S1(t)K E1(t)Produz K S1(t)

### Princípio da SUPERPOSIÇÃO

Se duas entradas forem aplicadas simultaneamente (tanto no mesmo como em diferentes pontos do circuito) a resposta total será a soma das respostas individuais a cada uma das entradas separadamente.

E1(t)Produz S1(t)                                               ⇒ E1(t) + E2(t) Produz  S1(t) + S2(t)E2(t)Produz S2(t)

Outra característica importante de circuitos lineares é que para excitações periódicas a freqüência contida na resposta forçada é idêntica à freqüência do sinal de entrada, podendo, entretanto, existir defasamento entre estes sinais.

E(t,ω,α)Produz  S(t,ω,δ)caso  α  = δ    defasamento nulo

### Teorema da Superposição

“Em qualquer rede LINEAR, que contenha várias fontes, a tensão ou corrente, no domínio do tempo, em qualquer ramo pode ser obtida somando-se algebricamente todas as tensões ou correntes causadas pela ação individual de cada fonte independente.”

Para obter-se a ação individual de uma fonte independente deve-se considerar todas as outras fontes INATIVAS.  Isto implica na substituição de fontes de tensão por curtos-circuitos e das fontes de corrente por circuitos abertos.

## MATERIAL UTILIZADO

- Fonte de Alimentação de Corrente Contínua.

- Resistores: 3 x 330 e 2 x 100.

- Multímetro (Voltímetro e Amperímetro).

## PRÉ-RELATÓRIO

Ler o item a “Parte Experimental” e resolver teoricamente os circuitos propostos com os valores nominais para os resistores preenchendo as Tabelas nas linhas que se referem aos valores calculados.

## PARTE EXPERIMENTAL:

### Linearidade

Considere o circuito da Figura 3.2 abaixo.

Figura 3.2 – Circuito resistivo a ser implementado.

Identifique e meça os resistores preenchendo a Tabela 3.1.

Tabela 3.1

Monte o circuito da Figura 3.2.

Coloque um “Jumper” (curto-circuito) entre os pontos “c” e “d” e uma fonte de tensão (corrente contínua) E1 entre os pontos “a” e “b”, com terminal positivo para cima, no circuito da Figura 3.2.

Fazer as medidas das grandezas indicadas na Figura 3.2.  Preencher a.  Observar o sentido das correntes e polaridades das tensões.

Tabela 3.2 – Tensões e correntes.

### Superposição

Com o mesmo circuito mostrado da Figura 3.2 aplicar as fontes de tensões (corrente contínua) E1 (entre os pontos “a” e “b” com referência positiva para cima) e E2 (entre os pontos “c” e “d” com referência positiva para cima).

Tabela 3.3 – Tensões e Correntes

Fazer as medidas das grandezas indicadas na Figura 3.2 e preencher a Tabela 3.3.  Quando a fonte E1 ou E2 for igual a zero, retire e substitua a respectiva fonte por um curto-circuito.  Observar o sentido das correntes e polaridades das tensões.

## QUESTIONÁRIO

- O experimento se mostrou válido? Explique por que?

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Comente os resultados, erros encontrados e possíveis fontes de erros.

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________