# TEOREMAS DE THÈVENIN E NORTON

## COMPONENTES DA EQUIPE:

## OBJETIVOS:

- Determinar experimentalmente os circuitos equivalentes de Thèvenin e Norton de um circuito elétrico simples e testar seu equivalente.

## PARTE TEÓRICA:

Teorema de Thèvenin – “Uma rede que contenha somente fontes de tensão e/ou corrente independentes e elementos passivos pode se substituída por uma única fonte de tensão (VTH) em série com uma resistência (ZTH).”

Figura 4.1 – Circuito equivalente de Thèvenin

A tensão VTH é também denominada de tensão de circuito aberto (VOC – open-circuit), sendo definida como a tensão nos terminais AB com carga ZL desconectada.  A resistência ZTH é definida como a resistência de entrada vista a partir dos terminais AB com a rede INATIVA.  Por conseguinte, deve-se substituir todas as fontes por suas respectivas resistências internas.

Teorema de Norton - “Uma rede que contenha fonte de energia e elementos passivos pode ser substituída por uma única fonte de corrente (IN) em paralelo com uma resistência (ZN).

Figura 4.2 – Circuito equivalente de Norton.

A corrente IN é também denominada de corrente de curto-circuito (ISC - short-circuit), sendo definida como a corrente nos terminais AB com a resistência de carga ZL substituída por um curto-circuito.

Uma observação dos dois teoremas, citados acima, e a utilização dos conceitos de transformação de fontes implica que existe uma dualidade entre estes dois teoremas, sendo:

ZTH = ZN        e          VTH = ZN.IN    ou     IN=VTHZTH

## MATERIAL UTILIZADO

- Fonte de tensão variável (DC Power Suply).

- Resistores: 0,12 k 0,27 k 0,39 k e 0,47 k.

- Potenciômetro de 1 k/Linear.

- Multímetro.

## PRÉ-RELATÓRIO

- Ler o item 6 (parte experimental) e resolver teoricamente os circuitos propostos com os valores nominais para os resistores preenchendo as tabelas nas linhas que se referem aos valores calculados .

## PARTE EXPERIMENTAL:

### Medição dos Resistores.

- Identifique e meça os resistores preenchendo a Tabela 1 abaixo.

Tabela 4.1 – Resistores Utilizados no Experimento

### Determinação do Equivalente de Thèvenin.

- Ajuste a fonte de tensão para 10,00 V.

- Monte o circuito da Figura 4.3.

- Com o voltímetro em DC meça a tensão nos terminais de saída da “REDE A” VTH com a saída em aberto.

- Retire a fonte de tensão e entre os terminais “a” e “b” coloque um curto circuito (“Jumper”).  Meça a resistência de entre os pontos “c” e “d” RTH.

Figura 4.3 – Rede linear a ser analisada.

- Para efeito de comprovação a posteriori, coloque o resistor de carga RL na saída do circuito da Figura 4.3 e meça a tensão na carga VL e a corrente IL na resistência RL.  Preencha os valores na Tabela 4.2.

Tabela 4.2

- Ajuste o potenciômetro P1 de tal maneira que RTH (Experimental) = P1.

- Monte o circuito eqüivalente de Thèvenin observando o que está mostrado na Figura 4.4.

- Ajuste Eg = Vab para VTH (experimental).  Desta forma tem-se o equivalente de Thèvenin para a “REDE A” do circuito da Figura 4.3.

Figura 4.4 – Circuito Equivalente de Thèvenin

- Para efeito de comprovação, coloque uma carga RL de 0,47 k na saída e meça VL e IL na carga RL.  Preencha a Tabela 4.3.

Tabela 4.3

### Determinação do Equivalente de Norton.

- Ajuste a fonte de tensão para 10,00 V.

- Monte o circuito da Figura 4.3.

- Com o amperímetro em DC meça a corrente de curto-circuito entre os terminais de saída da “REDE A” IN.

- Retire a fonte de tensão e entre os terminais “a” e “b” coloque um curto circuito (“Jumper”).  Meça a resistência de entre os pontos “c” e “d” RN.

- Para efeito de comprovação a posteriori, coloque o resistor RL na saída do circuito da Figura 4.3 e meça a tensão VL e a corrente IL na resistência RL.

- Preencha os valores na Tabela 4.4.

Tabela 4.4

- Ajuste o potenciômetro P1 de tal maneira que RN (Experimental) = P1.

- Ajuste a fonte de tensão para saída igual a zero volt.  Monte o circuito eqüivalente de Norton observando o que está mostrado na Figura 4.5.

Figura 4.5 – Circuito Equivalnete de Norton

- Ajuste Eg de tal maneira que o amperímetro indique o valor IN (experimental).  Desta forma tem-se o equivalente de Norton para a “REDE A” do circuito da Figura 4.3.

- Para efeito de comprovação, coloque uma carga RL de 0,47 k entre os pontos “c” e “d” e meça VL e IL na carga RL.  Preencha a Tabela 4.5.

Tabela 4.5

## QUESTIONÁRIO

- O experimento se mostrou válido? Explique por que?

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Comente os resultados, erros encontrados e possíveis fontes de erros.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________